- Список принятых и предлагаемых сокращений, русских и английских терминов, относящихся к масс-спектрометрии

При составлении списка англоязычных терминов учитывались термины и определения, рекомендованные ИЮПАК на 2013 г. (K.K. Murray, R.K. Boyd, M.N. Eberlin, G.J. Langley, L. Li, Y. Naito Definitions of terms relating to mass spectrometry (IUPAC Recommendations 2013) // Pure Appl. Chem. 2013. Vol. 85, N 7. P. 1515–1609).

- Русские названия и сокращения на кириллице

- Да − Дальтон (масса, рассчитанная с использованием шкалы 12С; 1 Да = 1.66053886(28) х 10−27 кг )

- кДа −  килоДальтон (103 Да)

- кэВ − килоэлектрон-вольт

- эВ − электрон-вольт (1 эВ = 1.60217653(14) х 10−19 Дж)

Русские названия и обозначения на латинице

- B − магнитный анализатор

- e− − электрон

- E − электростатический анализатор

- m/z – величина отношения массы иона к его заряду используется для обозначения места положения пика иона в масс-спектре

- M+. − положительно заряженный нечетно-электронный молекулярный ион-радикал (катион-радикал)

- M-. − отрицательно заряженный молекулярный ион-радикал (анион-радикал)

- [M+H]+ или [MH]+ − протонированная молекула. Использовать этот термин и не использовать следующие: протонированный молекулярный ион, молекулярный протонированный ион, квазимолекулярный ион, псевдомолекулярный ион

- [M+Сat]+ (примеры, [M+Na]+ или [M+K]+) – катионированная молекула. Использовать этот термин и не использовать следующие: квазимолекулярный ион, псевдомолекулярный ион

- кластерные ионы – ионы, образованные несколькими молекулами с присоединенным катионом или анионом . Если кластерный ион содержит n молекул A,  m  молекул B  и катион (Cat+, например, H+, Na+) или анион (An−, например, HPO3−), рекомендуется его обозначать следующим образом: [nA+mB + Cat]+ или, соответственно,  [nA+mB+An]−

- Английские термины (принятая аббревиатура) и предлагаемый их эквивалент на русском языке (аббревиатура на кириллице)

| Английские термины (аббревиатура) | Предлагаемый перевод на русский язык (аббревиатура) | Некоторые пояснения и комментарии |
| --- | --- | --- |
| Accelerating Potential (уст.) Accelerating Voltage | Ускоряющий потенциал (уст.) Ускоряющее напряжение | Электрическое напряжение, ускоряющее ионы на выходе из источника ионов |
| Accelerator Mass Spectrometry (AMS) | Ускорительная масс-спектрометрия |  |
| Accurate Mass | Точная масса | Масса иона, измеренная с учетом дефекта масс |
| Accurate Mass and Time tags (AMT) | Метод точных масс и времен | Точные массы и времена элюирования пептидов, полученных при ферментативном гидролизе белка |
| Ambient Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия с ионизацией на воздухе | Комплекс масс-спектрометрических методов, основанных на ионизации при обычных условиях (на воздухе) |
| Analogue-to-Digital Converter (ADC) | Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) | Используется в системах регистрации данных и устройствах автоматизации при оцифровке аналоговых сигналов для их последующей обработки компьютером |
| Analyte | Аналит | Обнаруживаемый или количественно определяемый компонент |
| Appearance Energy (AE) | Энергия появления (ЭП) | Минимальная энергия, необходимая для образования конкретного иона (не использовать термины “appearance potential”, «потенциал появления») |
| Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP) | Анализ твердых проб при атмосферном давлении |  |
| Atmospheric Pressure Ionization (API) | Ионизация при атмосферном давлении (ИАД) | Общий тип ионизации, включающий ХИАД, ИЭР, ФИАД, когда образование первичных и осколочных ионов происходит при атмосферном давлении |
| Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) | Химическая ионизация при атмосферном давлении (ХИАД) |  |
| Atmospheric Pressure Glow Discharge Ionization (APGDI) | Ионизация в тлеющем разряде при атмосферном давлении |  |
| Аtmospheric pressure matrix-assisted laser desorption/ionization (AP MALDI) | Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация при амосферном давлении (АД-МАЛДИ) |  |
| Atmospheric Pressure Penning Ionization (APPeI) | Пеннинговская ионизация при атмосферном давлении |  |
| Atmospheric Pressure Photoionization (APPI) | Фотоионизация при атмосферном давлении (ФИАД) |  |
| Atmospheric Pressure Photohemical ionization (APPCI) | Фотохимическая ионизация при атмосферном давлении (ФХИАД) |  |
| Atomic Emission Detector (AED) | Атомно-эмиссионный детектор | Детектор для газовой хроматографии. Позволяет селективно регистрировать сигналы всех элементов, кроме гелия. С его помощью получают информацию об элементном составе органических или металлоорганических соединений, разделенных методом газовой хроматографии. |
| Unified Mass Unit (u) | Атомная единица массы (а.е.м.) | 1/12 массы изотопа 12С (1.66053886(28) х 10−27 кг) |
| Autoionization | Автоионизация | Спонтанный выброс электрона из молекулы, имеющей внутреннюю энергию выше энергии ионизации |
| Auxiliary Gas | Вспомогательный газ | Дополнительный газ, используемый в электроспрейных источниках для удаления растворителя |
| Background mass spectrum | Фоновый масс-спектр | Спектр, зарегистрированный при отсутствии молекул аналита в ионном источнике |
| Вase peak (BP) | Основной пик | Пик в спектре с наибольшей интенсивностью |
| Blackbody Infrared Radiative Dissociation (BIRD) | Диссоциация, протекающая в результате поглощения инфракрасного излучения абсолютно черного тела |  |
| “Bottom-up” Approach | Подход «снизу-вверх» | Используется при анализе белков или длинных пептидов и включает ферментативное их расщепление, последующий масс-спектрометрический анализ образующихся протеолитических пептидов и реконструкцию структуры исходной макромолекулы |
| Capillary Electrophoresis (CE) | Капиллярный электрофорез (КЭ) |  |
| Capillary Electrophoresis/Mass Spectrometry (CE/MS) | Капиллярный электрофорез/масс- спектрометрия (КЭ/МС) |  |
| Capillary Zone Electrophoresis (CZE) | Капиллярный зонный электрофорез |  |
| Channel Electron Multiplier | Канальный электронный умножитель | Вторично-электронный умножитель с непрерывным динодом в форме канала |
| Сharge exchange ionization (CEI) | Ионизация при обмене зарядом | Ионизация при переносе заряда от иона на нейтральную молекулу |
| Charge-Induced(Mediated) Fragmentation (CIF) | Фрагментация, индуцируемая зарядом | Тип фрагментации, инициируемой зарядом или нечетным электроном |
| Charge-Remote Fragmentation (CRF) | Фрагментация, индуцируемая удаленным зарядом | Тип фрагментации четно-электронных ионов с разрывом связей в удалении от заряда |
| Charged Residue Model (CRM) | Mодель заряженного остатка |  |
| Charge Site Derivatization | Дериватизация с введением фиксированного заряда |  |
| Chemical Ionization (CI) | Химическая ионизация (ХИ) |  |
| Сluster ion | Кластерный ион | Ион, образованный при присоединении одной или нескольких нейтральных молекул к заряженной частице |
| Collisionally Activated Dissociation (CAD) = Collision-Induced Dissociation (CID) | Диссоциация, активируемая соударением (ДАС) = диссоциация, индуцируемая соударением (ДИС) | Различают высокоэнергетическую и низкоэнергетическую диссоциацию, когда распадающийся ион имеет энергию поступательного движения более 1 кэВ и менее 100 эВ соответственно |
| Collision-Activated Reaction (CAR) | Реакция, активируемая соударением |  |
| Сollision Сell | Ячейка соударений | Камера, обычно заполняемая газом и располагающаяся между двумя масс-анализаторами или между источником ионов и первым анализатором в тандемной масс-спектрометрии |
| Сollision Gas | Газ для соударений | Инертный газ, используемый в ячейке соударений |
| Combination of Infrared and Collisional Activation (CIRCA) | Комбинированный метод инфракрасной активации с активацией соударением |  |
| Continuous-Flow Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (CF-MALDI) | Матрично-активированная лазерная десорбция ионизация непрерывного потока |  |
| Сorona discharge ionization | Ионизация в коронном разряде |  |
| Data Dependent Acquisition | Зависимое сканирование |  |
| Data Independent Acquisition | Независимое сканирование |  |
| Delayed Extraction | Экстракция с задержкой | Метод использует пульсирующее вытягивающее напряжение для фокусировки ионов по энергии во времяпролетных масс-спектрометрах |
| Deprotonated Molecule | Депротонированная молекула | Отрицательный ион, образованный при удалении из молекулы протона, то есть ион [M – H]- (не использовать термины квазимолекулярный ион и псевдомолекулярный ион) |
| Desorption atmospheric pressure chemical ionization (DAPCI) | Десорбционная химическая ионизация при атмосферном давлении (ДХИАД) |  |
| Desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) | Десорбционная фотоионизация при атмосферном давлении (ДФИАД) |  |
| Desorption Chemical Ionization (DCI) | Десорбционная химическая ионизация (ДХИ) | Химическая ионизация газообразных молекул, выделяющихся из образца при быстром нагревании |
| Desorption Electrospray Ionization (DESI) | Десорбционная электрораспылительная ионизация |  |
| Desorption Ionization on Silicon (DIOS) | Десорбция/ионизация на пористой поверхности кремния |  |
| Detection Limit | Предел обнаружения | Отражает наименьшее количество вещества, которое дает сигнал, отличимый от шумового сигнала |
| Digital-to-Analogue Converter (DAC) | Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) | Используется в системах регистрации данных и устройствах автоматизации для программного управления аналоговыми сигналами |
| Direct Analysis in Real Time (DART) | Прямой анализ в режиме реального времени (ДАРТ) |  |
| Direct Insertion Probe (DIP), Direct Inlet | Прямой ввод (образца в ионный источник) |  |
| Discontinuous Atmospheric Pressure Interface (DAPI) | Интерфейс дискретного ввода при атмосферном давлении |  |
| Distonic Ion | Дистонический ион | Ион, в котором катионный и радикальный центры не находятся на одном атоме или в сопряжении друг с другом |
| Double-Focusing Mass Spectrometer | масс-спектрометр с двойной фокусировкой | Масс-спектрометр, включающий комбинацию магнитного и электростатического m/z -анализаторов |
| Drift Tube | Область дрейфа | Область, наполненная буферным газом при давлении, достаточном для того, чтобы макроскопическое движение ионов под воздействием приложенного электрического поля являлось равномерным. |
| Drift Tube Ion Mobility Spectrometry | Дрейфовая спектрометрия ионной подвижности | Метод спектрометрии ионной подвижности, в котором компоненты пробы в форме увлекаемых электрическим полем ионных сгустков разделяются по времени дрейфа в противотоке дрейфового газа. |
| Dynamic Range | Динамический диапазон | Отношение наибольшего к наименьшему детектируемым сигналам |
| Easy Ambient Sonic Spray Ionization (EASI) | Ионизация акустическим распылением на воздухе |  |
| Electron Affinity | Сродство к электрону | Минимальная энергия, необходимая для процесса M−.  M + e− |
| Electron Capture Chemical Ionization (ECCI) | Химическая ионизация при захвате электрона (ХИЗЭ) |  |
| Electron-Capture Dissociation (ECD) | Диссоциация при захвате электрона (ДЗЭ) |  |
| Electron-Capture Negative Ion (ECNI) Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия отрицательных ионов с захватом электрона |  |
| Electron Detachment Dissociation (EDD) | Диссоциация при отрыве электрона (ДОЭ) |  |
| Electron Energy | Энергия электрона | Энергия, приобретаемая электроном в электростатическом поле |
| Electron Ionization (EI) | Ионизация электронами или электронная ионизация (ИЭ) | Термин «электронный удар» (“electron impact”) больше не используется |
| Electron Multiplier | Электронный умножитель |  |
| Electron Transfer Dissociation (ETD) | Диссоциация при переносе электрона (ДПЭ) |  |
| Electrosonic Spray Ionization (ESSI) | Электроакустическая распылительная ионизация |  |
| Electrospray/Ionization (ESI) | Ионизация электрораспылением (ИЭР) | Термин «ионное распыление» (“ion spray”) не использовать |
| Electrospray Laser Desorption Ionization (ELDI) | Электрораспылительная лазерная десорбция/ионизация |  |
| Electrostatic Analyser (ESA) | Электростатический анализатор | Используется в магнитно-секторных масс-спектрометрах для фокусирования пучков ионов |
| Even Electron Ion (EE = ее) | Обычно речь идет о частице с четным количеством электронов (например, катион) |  |
| Exact Mass | Точная масса | Рассчитанная точная масса с учетом определенного изотопного состава |
| Extractive Electrospray Ionization (EESI) | Экстракционная электрораспылительная ионизация |  |
| Fast Atom Bombardment (FAB) | Бомбардировка быстрыми атомами (ББА) |  |
| Fast Ion Bombardment (FIB) | Бомбардировка быстрыми ионами (ББИ) |  |
| Femtosecond Laser-Induced Ionization/Dissociation (fs-LID) | Ионизация/диссоциация, индуцированная фемтосекундным лазером (ФСИДИС) |  |
| Field Desorption (FD) | Десорбция полем (ДП) | Образование ионов из образцов, нанесенных на поверхность под действием электрического поля с высоким градиентом потенциала |
| Field-Free Region (FFR) | Бесполевая область или бесполевое пространство | Области в масс-спектрометре, где нет магнитных или электростатических полей |
| Field Ionization (FI) | Полевая ионизация (ПИ) | Ионизация газообразных молекул под действием электрического поля с высоким градиентом потенциала (обычно реализуется туннельный переход электрона) |
| Flame Ionization Detector (FID) | Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) |  |
| Forward Geometry (Normal Geometry) | Прямая геометрия | В масс-спектрометре с двойной фокусировкой электростатический сектор располагается перед магнитным секторным анализатором |
| Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance (FTICR) = (FTICR-MS) | Масс-спектрометрия ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье (МС-ИЦР ПФ) |  |
| Fourier Transform Mass Spectrometry (FTMS) | Масс-спектрометрия с преобразованием Фурье (МС ПФ) |  |
| Full Width at Half Maximum (FWHM) | Ширина на половине высоты максимума | Значение ширины сигнала (например, пика на хроматограмме или в масс-спектре), определяемое на его высоте, при которой интенсивность сигнала равна половине её максимального значения. |
| Gas Chromatography (GC) | Газовая хроматография (ГХ) |  |
| Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) | Газовая хроматография/масс-спектрометрия (ГХ/МС) | Метод, включающий разделение смеси с помощью газового хроматографа и масс-спектрометрическое детектирование ее компонентов в режиме реального времени |
| Glow Discharge Mass Spectrometry (GDMS) | Масс-спектрометрия с ионизацией тлеющим разрядом | Включает ионизацию газов или паров твердых веществ на катоде под действием разности потенциалов между двумя электродами при низком давлении |
| Higher-Energy Collision Dissociation (HCD) | Диссоциация, активируемая соударениями при повышенной энергии (ДАСПЭ) |  |
| High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometry (FAIMS) | Спектрометрия приращения ионной подвижности |  |
| High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) |  |
| High-Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (HPLC/MS) | Высокоэффективная жидкостная хроматография/масс-спектрометрия (ВЭЖХ/МС) |  |
| High Resolution (HR) | Высокое разрешение |  |
| High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS) | Масс-спектрометрия высокого разрешения |  |
| High-Voltage-Assisted Laser Desorption/Ionization (HALDI) | Mетод высоковольтной активированной лазерной десрбции/ионизации |  |
| Hybrid Mass Spectrometer | Гибридный масс-спектрометр | Содержит несколько разнотипных m/z-анализаторов для регистрации МСn спектров |
| Imaging mass spectrometry (or MS Imaging) | Масс-спектрометрическая визуализация | Масс-спектрометрическое детектирование выбранных ионов, десорбированных с поверхности, с построением изображения их распределения |
| Inductively Coupled Plasma (ICP) | Индуктивно-связанная плазма (ИСП) |  |
| Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP MS) | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП МС) |  |
| Infra-Red Multi-Photon Dissociation (IRMPD) | Инфракрасная мультифотонная диссоциация (ИКМФД) | Фрагментация в результате поглощения нескольких инфракрасных фотонов |
| In-Source Decay (ISD) | Распад внутри источника |  |
| Ion Chromatograph | Ионный хроматограф |  |
| Ion Chromatography/Mass Spectrometry (IC/MS) | Ионная хроматография/масс-спектрометрия (ИХ/МС) |  |
| Ion Collector | Коллектор ионов | Обычно электронный умножитель или чаша Фарадея |
| Ion Cyclotron Resonance (ICR) | Ионный циклотронный резонанс (ИЦР) |  |
| Ionization Cross Section | Сечение ионизации | Мера вероятности ионизации атома или молекулы при взаимодействии с фотоном или электроном |
| Ionization Efficiency | Эффективность ионизации | Отношение числа образующихся ионов к числу поступающих электронов или фотонов |
| Ionization Energy (IE) (Adiabatic or Vertical Ionization Energy) | Энергия ионизации (ЭИ) (адиабатическая или вертикальная энергия ионизации) | Минимальная энергия, необходимая для отрыва электрона от молекулы, когда возникающий ион находится в основном или возбужденном состоянии соответственно (не использовать термины “ionization potential”, «потенциал ионизации») |
| Ion Mobility Spectrometry (IMS) | Спектрометрия ионной подвижности (СИП) | Метод основан на разделении ионов по подвижности при дрейфе через буферный газ |
| Ion Source | Источник ионов | Часть масс-спектрометра, где генерируются ионы |
| Ion Trap (IT) | Ионная ловушка |  |
| Ion Trap Detector (ITD) | Детектор типа "ионная ловушка" |  |
| Isobaric Ions | Изобарные ионы | Ионы, имеющие одинаковые номинальные, но разные точные массы |
| Isobaric Tags for Relative and Absolute Quantitation (iTRAQ) | iTRAQ | Реагент для введения изотопной метки к N-концу пептида или белка в сравнительной количественной протеомике |
| Isotope Cluster | Изотопный кластер | Группа пиков ионов, обусловленных ионами одинакового элементного, но разного изотопного составов |
| Isotope-coded Affinity Tag (ICAT) | ICAT | Реагенты для введения изотопной метки в сравнительной количественной протеомике. Содержит реакционную группу для модификации цистеина и группу для связывания с носителем в аффинной хроматографии и выделения меченых пептидов и белков. |
| Isotope Dilution Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением |  |
| Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) or Stable Isotope Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия изотопных отношений |  |
| Isotopic Scrambling | Перемещение изотопов | Хаотическое перемещение изотопов в ионе |
| Isotopolog Ions | Ионы-изотопологи | Ионы, отличающиеся изотопным составов одного или нескольких атомов |
| Isotopomeric ions | Изотопомерные ионы | Ионы, имеющие одинаковый изотопный состав элементов, но разное их расположение |
| Laser Ablation | Лазерная абляция | Быстрый выброс частиц конденсированной материи с поверхности твердого тела или жидкости под воздействием импульса лазера. Не путать с лазерной десорбцией! |
| Laser Ablation Electrospray Ionization (LAESI) | Лазерная абляция/ионизация электрораспылением | Комбинированный способ ионизации, при котором продукты лазерной абляции направляют в поток заряженных капель и ионов, генерированный в результате ионизации электрораспылением |
| Laser Desorption (LD) | Лазерная десорбция | Быстрый выброс молекул или атомов с поверхности твердого тела или жидкости под воздействием импульса лазера. Не путать с лазерной абляцией! |
| Laser desorption/atmospheric pressure chemical ionization (LD–APCI) | Химическая ионизация при атмосферном давлении с лазерной десорбцией (ХИАДЛД) |  |
| Laser Desorption/Ionization (LDI) | Лазерная десорбция/ионизация (ЛДИ) |  |
| Laser Ionization (LI) | Ионизация лазерным излучением (ИЛ) | Фотоионизация с применение лазерного источника излучения. Возможны много фотонные процессы. Не путать с лазерной абляцией и лазерной десорбцией!!! |
| Laserspray Ionization | Лазерно-распылительная ионизация |  |
| Limit of Detection = Detection Limit | Предел обнаружения (ПО) |  |
| Limit of Quantitation | Предел количественного определения | Наименьшее содержание аналита, которое может быть количественно определено с помощью данной методики анализа вещества или материала с установленными значениями характеристик погрешности или неопределенности |
| Linear Discriminant Analysis | Линейный дискриминантный анализ |  |
| Linear Ion Trap (LIT) | Линейная ионная ловушка |  |
| Linear Time of Flight (LTOF) | Линейный времяпролетный (масс-анализатор) |  |
| Liquid Chromatography (LC) | Жидкостная хроматография (ЖХ) |  |
| Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (LC/MS) | Жидкостная хроматография/масс-спектрометрия (ЖХ/МС) |  |
| Liquid Secondary Ion Mass Spectrometry (LSIMS) | Жидкостная масс-спектрометрия вторичных ионов (ЖВИМС) |  |
| Mass Defect | Дефект массы | Численная разница между номинальной массой и моноизотопной массой атома, молекулы, иона |
| Massive Cluster Impact (MCI) | Бомбардировка тяжелыми кластерами |  |
| Mass Range | Диапазон измеряемых масс | Область величин m/z, в которой может быть зарегистрирован масс-спектр |
| Mass Spectrometry (MS) | Масс-спектрометрия (МС) |  |
| Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (MS/MS); MS/MSn - MS/MS in Time - MS/MS in Space | Масс-спектрометрия/масс-спектрометрия, тандемная масс-спектрометрия (МС/МС); МС/МСn а) МС/МС во времени б) МС/МС в пространстве | а) реализуется в едином анализаторе, например, ионной ловушке или ячейке ИЦР; б) реализуется в приборах с несколькими анализаторам с ячейкой соударений между ними |
| Match | Индекс сходимости |  |
| Matrix Assisted Ionization in Vacuum (MAIV) | Матрично активированная ионизация в вакууме (МАИВ) |  |
| Matrix-Assisted Laser Desorption/Electrospray Ionization (MALDESI) | Матрично-активированная лазерная десорбция / электрораспылительная ионизация |  |
| Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) | Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (МАЛДИ) |  |
| Mattauch–Herzog geometry | Геометрия Маттауха-Герцога | В масс-спектрометре с двойной фокусировкой за электростатическим анализатором, дающим отклонение π/(4√2) радиан, следует магнитный с отклонением π/2 радиан |
| Megavolt Electrostatic Ionization Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия с мегавольтной электростатической ионизацией |  |
| Membrane Introduction (Inlet or Interface) Mass Spectrometry (MIMS) | Масс-спектрометрия с мембранным вводом |  |
| Membrane Separator | Мембранный сепаратор | В газохроматографе/масс-спектрометре обеспечивает селективное пропускание органических аналитов в масс-спектрометр |
| Metastable Ion | Метастабильный ион | Ион, имеющий внутреннюю энергию, достаточную для дальнейшего распада, но большое время жизни, чтобы иметь возможность претерпеть распад вне источника ионов (не употреблять жаргонный термин «метастабильный пик») |
| Microelectrospray/Ionization(ESI) | Микроэлектрораспылительная ионизация (ИЭР) | Реализуется при скорости потока меньше 1 мкл мин−1 при внутреннем диаметре капилляра меньше 50 мкм |
| Molecular imaging | Молекулярная визуализация |  |
| Molecular Ion | Молекулярный ион | По массе отвечает массе молекулы и образуется отщеплением или присоединением одного или нескольких электронов |
| Monitoring | Мониторинг | Относительно продолжительное наблюдение за изменениями характеристик объекта или процесса в пространственно-временной системе координат |
| Monoisotopic Mass Spectrum | Моноизотопный масс-спектр | Масс-спектр, состоящий из пиков ионов, содержащих только наиболее распрстраненные изотопы всех входящих элементов |
| MS/MS Spectrum | Спектр МС/МС | Спектр, зарегистрированный на тандемном масс-спектрометре |
| MSn | MCn | Масс-спектрометрия, обеспечивающая эксперименты с многостадийным превращением иона-предшественника |
| Multiphoton Ionization (MPI) | Многофотонная ионизация | Ионизация происходит при поглощении нескольких фотонов |
| Multiple Reactions Monitoring (MRM) = Metastable Reaction Monitoring = Selected Reaction Monitoring (SRM) | Мониторинг заданных (выбранных) реакций |  |
| Nanoelectrospray/Ionization (nESI) | Наноэлектрораспылительная ионизация (наноИЭР) | Реализуется при скорости потока меньше 100 н мин−1 при внутреннем диаметре капилляра меньше 1−3 мкм |
| Negative Ion Chemical Ionization (NICI=NCI) | Химическая ионизация с регистрацией отрицательных ионов (ХИОИ) |  |
| Nier–Johnson Geometry | Геометрия Нира-Джонсона | Конфигурация масс-спектрометра с двойной фокусировкой, создающего отклонения в π/2 и π/3 радиан электростатического и магнитного анализаторов соответственно |
| Nominal Mass | Номинальная масса | Масса, рассчитанная с использованием целочисленных масс всех наиболее распространенных изотопов элементов в молекуле |
| Odd Electron (OE = oe) | Обычно речь идет о частице с нечетным количеством электронов (например, катион-радикал) |  |
| Orbitrap (OT) | Орбитальная ионная ловушка |  |
| Orthogonal Acceleration (oa) | Ортогональное ускорение | Импульсное ускорение ионов в направлении, перпендикулярном исходному, при вводе во времяпролетный анализатор |
| Orthogonal Acceleration Time of Flight (oa-TOF) | Времяпролетный (масс-анализатор) с ортогональным ускорением |  |
| Ozone-induced dissociation (OzID) | Диссоциация, индуцированная озоном ДИОз |  |
| Penning ionization | Пеннинговская ионизация | Ионизация путем удаления электрона при соударении атомов в метастабильном состоянии (например, высшее ридбрговское) с молекулами (атоми, имеющими более низкую энергию ионизации) |
| Photo-Induced Dissociation (PhID) | Фотоиндуцированная диссоциация (ФИД) |  |
| Photoionization (PhI) | Фотоионизация (ФИ) | Ионизация при действии фотона по реакции M + hν → M+• + e–. |
| Plasma Desorption (PD) Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия с плазменной десорбцией |  |
| Post-Source Decay (PSD) | Распад за пределами источника | Фрагментация метастабильных ионов, ускоренных в ионном источнике (для метода MALDI) |
| Precursor Ion (instead of Parent Ion) | Ион-предшественник или исходный ион (использовать вместо «родительский ион») |  |
| Principal Component Analysis – | Aнализ главных компонент |  |
| Principal Ion | Основной ион | Наиболее интенсивный ион в изотопном кластере |
| Probe electrospray ionization (PESI) | Электрораспылительная ионизация с использованием твердой пробы |  |
| Product Ion (instead of Daughter Ion) | Ион-продукт (использовать вместо «дочерний ион») |  |
| Proton Affinity (PA) | Сродство к протону (СП) | Изменение энтальпии в процессе Mо + H+  [MH]+ |
| Proton Transfer Reaction (PTR) | Реакция переноса протона (РПП) |  |
| Pyrolysis-Gas Chromatography/Mass Spectrometry (Py-GC/MS) | Пиролитическая газовая хроматография/масс-спектрометрия (Пи-ГХ/МС) |  |
| Pyrolysis Mass Spectrometry (Py-MS) | Пиролитическая масс-спектрометрия (Пи-МС) |  |
| Quadrupole Ion Store = QUISTOR= Quadrupole Ion Trap (QIT) | Квадрупольная ионная ловушка |  |
| Quadrupole Time-of-Flight (QTOF) | Квадрупольный времяпролетный масс-спектрометр | Тандемный масс-спектрометр на основе квадрупольного и времяпролетного масс-анализаторов с ортогональным ускорением, разделенными квадруполем с ячейкой соударений |
| Quasi-equilibrium Theory (QET) | Квазиравновесная теория |  |
| Radio Frequency (RF) | Радиочастота | Подразумевается переменное электрическое поле с радиочастотой |
| Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry (REIMS) | Масс-спектрометрия с ионизацией быстрым испарением |  |
| Reflectron Time of Flight (RTOF) | Времяпролетный (масс-анализатор) с рефлектроном |  |
| Relative Intensity or Relative Abundance | Относительная интенсивность | Обычно это отношение интенсивности пика к интенсивности основного пика, выраженное в процентах |
| Relative Isotope-Ratio Difference, δ | Относительное отклонение изотопных отношений, δ | δ = (Rобр/Rстанд – 1)1000‰ |
| Resolution (Resolving Power) | Разрешающая способность | Величина (R=m/Δm), определяемая отношением массового числа пика к его ширине на некоторой высоте (по умолчанию 50%, но может быть и R20%, R10% и т.д.) |
| Resonance Electron Capture (REC) | Резонансный захват электрона |  |
| Reverse Geometry | Обратная геометрия (для двухфокусных масс-спектрометров) | Конфигурация масс-спектрометра, в котором пучок ионов сначала попадает в магнитный, а затем электростатический анализаторы |
| Reverse Match | Обратный индекс сходимости |  |
| Secondary-Ion Mass Spectrometry (SIMS) | Масс-спектрометрия вторичных ионов (МСВИ) |  |
| Selected reaction monitoring (SRM) | Мониторинг выбранных реакции (МВР) | Мониторинг ионов-продуктов, возникающих из выбранного иона-предшественника, с использованием тандемной масс-спектрометрии |
| Selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) | Масс-спектрометрия выбранных ионов в потоке (МСВИП) |  |
| Selected-Ion Monitoring (SIM) | Мониторинг выделенных ионов | Регистрация интенсивности одного или нескольких ионов, а не всего масс-спектра (термин “multiple ion detection, MID” больше не употребляется) |
| Shotgun Proteomics | Скорострельная протеомика | Включает ферментативное расщепление белка, разделение пептидов с помощью ВЭЖХ и их идентификацию методом тандемной масс-спектрометрии |
| Soft Landing | “Мягкое” напыление |  |
| Sonic Spray Ionization | Ионизация акустическим распылением |  |
| Spark Source Mass Spectrometry (SSMS) | Масс-спектрометрия с искровым источником |  |
| Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture (SILAC) | Введение метки стабильного изотопа в клеточную культуру с помощью меченых аминокислот | При проведении сравнительных количественных анализов в протеомике применяют параллельное выращивание клеточных культур в присутствии меченой (например, изотопами 1H, 13С и/или 15N) аминокислоты и немеченой |
| Static Secondary Ion Mass Spectrometry (SSIMS) | Статическая масс-спектрометрия вторичных ионов (СМСВИ) |  |
| Stored Waveform Inverse Fourier Transform (SWIFT) | Метод сохраненной формы волны с обратным преобразованием Фурье |  |
| Supercritical Fluid Chromatography/Mass Spectrometry (SFC/MS) | Сверхкритическая флюидная хроматография / масс-спектрометрия (СФХ/МС) |  |
| Surface-Activated Chemical Ionization (SACI) | Химическая ионизация активированная поверхностью |  |
| Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization (SALDI) | Поверхностно-активируемая лазерная десорбция/ионизация (ПАЛДИ) |  |
| Surface Enhanced Laser Desorption Ionization (SELDI) | Поверхностно усиленная лазерная десорбция/ионизация (ПУЛДИ) |  |
| Surface-Induced Dissociation (SID) | Диссоциация, индуцируемая столкновением с поверхностью |  |
| Surface Ionization | Поверхностная ионизация |  |
| Sustained Off-Resonance Excitation (SORI). | Непрерывное вне-резонансное возбуждение |  |
| Tandem Mass Spectrometry (MS/MS or MSn) | Тандемная масс-спектрометрия (МС/МС или МСn) |  |
| Thermospray/Ionization (TSI) | Ионизация при термораспылении (ИТР) |  |
| Thermal Ionization (TI) Mass Spectrometry | Масс-спектрометрия с термической ионизацией | Ионизация происходит при контакте с нагретой поверхностью |
| Thin-Layer Chromatography (TLC) | Тонкослойная хроматография (ТСХ) |  |
| Thin-Layer Chromatography/Mass Spectrometry (TLC/MS) | Тонкослойная хроматография/масс-спектрометрия (ТСХ/МС) |  |
| Time Lag Focusing = Delayed Extraction | Фокусировка временной задержкой | Фокусировка ионов по энергии во времяпролетных масс-спектрометрах путем введения временной задержки между образованием иона и его ускорением |
| Time-of-Flight (TOF = ToF) Analyzer | Времяпролетный масс-анализатор |  |
| Time-Resolved Photodissociation (TRPD) | Фотодиссоциация с разрешением по времени |  |
| “Top-down” Approach | Подход «сверху-вниз» | При установлении точной структуры белков включает определение молекулярной массы целого белка и последующее применение всего арсенала методов тандемной масс-спектрометрии, а также по возможности масс-спектрометрии высокого разрешения |
| Total Ion Current (TIC) | Полный ионный ток (ПИТ) |  |
| Triple Quadrupole Mass Spectrometer | Тройной квадрупольный масс-спектрометр | Масс-спектрометр содержит два квадрупольных масс-анализатора и расположенный между ними квадруполь, служащий ячейкой соударений |
| Ultra Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (UPLC/MS) | Ультраэффективная жидкостная хроматография/масс-спектрометрия (УЭЖХ/МС) |  |
| Ultrasound Ionization (USI) | Ультразвуковая ионизация |  |
| Wien filter | Фильтр Вина | Скрещенные под прямым углом магнитное и электростатическое поля |